陕西省科学技术进步奖公示信息

（2024年度）

- 项目名称

石脑油等原料深度净化关键技术开发

二、提名奖种

陕西省科学技术进步三等奖

三、提名者及提名意见

提名者：陕西化工学会

提名意见：

石脑油等原料经常作为二次加工原料进行深加工，生产高附加值的石油化工产品，但石脑油等原料中通常含有水、氯、砷、硫等有害杂质，对下游催化剂性能、产品和装置造成很大的危害，因此必须对这些杂质予以脱除并达到装置进料技术指标要求。完成单位根据下游装置对石脑油等原料中杂质含量的要求和现有工业应用状况，针对性地进行了石脑油等原料深度净化工艺技术和系列净化剂的研究开发，研制出了改进性3A分子筛型脱水剂、TCAS-15型双功能脱氯脱砷剂和氧化态TL-18(H) 脱硫剂、还原态TL-19(H)脱硫剂以及氧化态/还原态耦合脱硫技术，并经过系列净化剂深度净化工艺的组合应用。组合形成的石脑油等原料深度净化工艺技术，在温度40~220℃，压力0.5~4.0MPa，空速2~6h-1的条件下可将原料中杂质含量降到：水≤2μg•g-1，AsH3≤10ng•g-1，HCl≤0.5μg•g-1,总硫≤0.3μg•g-1，可将原料中的水、氯、砷、硫等杂质一次性脱除到工业装置要求的指标以下，保护下游贵金属催化剂免受毒物侵害，保障生产装置稳定、长周期运行，有效实现了原料中水、氯、砷、硫等杂质的深度脱除净化。研制开发的系列净化剂具有净化度高，成本低，应用周期长等优势，产品各项性能指标均优于国内外同类净化剂，技术水平达到国内外先进水平。

该项目授权发明专利3件，发表科技论文1篇，系列净化剂产品已经成功应用于国内多家炼化企业，近几年为企业获取了近2亿元的经营收入，取得了较大的经济效益和社会效益。

提名该项目为陕西省科学技术进步奖三等奖。

- 项目简介

随着我国能源政策的不断调整和新能源技术如电能、氢能的不断涌现，以传统石化燃料为能源的石油化工产业受到了巨大挑战，迫使石化企业由传统的燃料型产业向化工型产业转变。尤其近几年来，随着炼化一体化技术的兴起，原油常减压蒸馏过程中生产的柴油、蜡油等产品不再作为燃料使用，而是经过加氢裂化或催化裂化生产更多的石脑油，石脑油再经过催化重整生产附加值更高的芳烃产品和清洁汽油，重整生成油经过芳烃抽提后得到的抽余油再继续经过异构化生产高辛烷值清洁汽油，是调和汽油的重要组成部分。据统计，我国2023年石脑油的产能达到100Mt，增长速率达到24.3%，抽余油的产能接近1000万吨，增长速率达到10%以上。

另外，无论是煤制烯烃或石油制烯烃都是生产聚烯烃的原料，特别是丙烯聚合技术，可生产聚丙烯、‌乙烯-丙烯共聚物、‌乙丙橡胶、‌三元乙丙橡胶、‌丙烯酯树脂等多种功能性工程塑料，丙烯聚合占丙烯总消耗量的60%以上。2023年，我国丙烯产量达到6793.8万吨，同比增长13%。

但是，无论是石脑油，抽余油还是丙烯等原料，都会因本体中存在或加工过程中引入而含有水、氯、砷和硫等杂质，这些杂质会在石脑油等原料二次加工过程中造成下游贵催化剂中毒、设备腐蚀、产品质量不合格等危害，严重影响生产装置稳定、安全及长周期运行，基于此，生产工艺要求必须对以上杂质进行脱除并达到进料要求的技术指标。目前，国内外对石脑油等原料中杂质的脱除仍采用传统的手段，使用温度高，能耗大，净化度低，难以适应原料变化或杂质含量波动带来的冲击，常因杂质含量超标而逼迫停车换剂，给企业造成很大经济损失。市场急需一套相对成熟的石脑油等原料深度净化工艺技术及专属净化剂产品。本项目针对目前石脑油等原料中所含杂质的特点和含量范围，积极开展了系列净化剂产品的研究开发工作，通过对载体制备技术、活性组分负载技术、碳掺烧还原技术、氧化态/还原态耦合脱硫技术等关键技术的研究和技术创新，成功开发了TL-18(H)氧化态脱硫剂、TL-19(H)还原态脱硫剂、TCAS-15双功能脱氯脱砷剂和改进性3A分子筛脱水剂，并通过工艺条件优化和氧化态/还原态耦合脱硫技术应用，形成了一套石脑油等原料深度净化工艺技术，在温度40~220℃，压力0.5~4.5MPa，空速2~6h-1的条件下可将石脑油、抽余油、丙烯等原料中杂质含量降到：水≤2μg•g-1，AsH3≤4ng•g-1，HCl≤0.5μg•g-1，总硫≤0.3μg•g-1，满足石脑油等原料二次加工过程的技术指标要求，保护了下游贵金属催化剂，保障生产装置高效节能、安全环保、长期平稳运行。该工艺技术具有净化剂装填塔件数少，净化成本低，适应杂质能力强，净化度高的优势，同时，所开发的净化剂产品可根据原料中杂质各类不同自由组合，即可单独使用，也可以配套使用，灵活性高，经济性强。

- 客观评价

陕西省化工学会对该成果进行了鉴定，专家们一致认为本项目开发的石脑油等原料深度净化工艺技术和系列净化剂产品，可以应用到石脑油、抽余油、丙烯等原料以及其它液态烃类原料中需要深度脱除的领域中，具有适应原料范围广，净化程度高，经济性强的特点。

- 研究的碳掺烧脱硫剂还原技术，在无氢条件下，将脱硫剂还原到金属激发态，降低了反应活化能，实现了硫醇、硫醚等有机硫的有效脱除；研发的氧化态TL-18(H)/还原态TL-19(H)脱硫剂耦合脱硫技术，可在同一反应器内选择性地脱除硫化氢和有机硫，提高了脱硫精度和效率，降低了脱硫成本，以最经济的方式实现硫化物深度脱除的目标；

2.开发的新型双功能脱氯脱砷净化剂，在一个反应器内同时脱除氯化物和砷化物，改变了传统脱氯罐和脱砷罐两塔串联的净化方式，简化了工艺流程，减少了净化剂使用量，节约了投资费用和装置运行成本；

3.配合工艺开发的系列净化剂产品3A改性分子筛脱水剂、新型双功能液相脱氯脱砷剂、氧化态TL-18(H)脱硫剂及还原态TL-19(H)脱硫剂，在温度40~220℃，压力0.5~4.0MPa，空速2~6h-1的条件下可将石脑油、抽余油、丙烯等原料中杂质含量降到：水≤2μg•g-1，AsH3≤4ng•g-1，HCl≤0.5μg•g-1，总硫≤0.3μg•g-1，满足石脑油等原料二次加工过程的技术指标要求，形成了一套石脑油等原料深度净化工艺技术，保护了下游贵金属催化剂，保障生产装置高效节能、安全环保、长期平稳运行。

4.该成果已授权发明专利3件，发表论文1篇，制定企业标准3项；自2018年成果转化以来，先后在国内外十余套大、中型炼化装置中应用该系列净化剂共计1500吨，增加销售收入1.88亿元，增加利润共计7598万元；同时，为炼化企业创造经济效益50亿元以上，节约环保费用约2亿元。

陕西省化工学会鉴定该成果整体达到国际先进水平。

六、应用情况

本项目开发的系列净化剂产品自2018年以来，已经陆续在浙江石油化工有限公司、大连恒力石化公司、盛虹石化公司、广西石化公司、恒逸实业（文莱）项目部、广东石化公司等十几套大型炼化一体化装置上得到应用，共新增销售收入1.88亿元，新增利润7598万元。

应用业绩表（部分）

| 序号 | 应用企业名称 | 装置规模 万吨/a | 净化剂名称 | 应用时间 | 应用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江石油化工有限公司 | 2000 | TL-18(H) | 2020年 | 达到指标要求 目前仍在用 |
| 2 | 广西石化有限公司 | 300 | TL-19(H) | 2018年 | 达到指标要求 已再次供剂 |
| 4 | 中石油长庆石化公司 | 45 | TL-18(H) | 2018年 | 达到指标要求 |
| 5 | 中石油长庆石化公司 | 45 | 3A分子筛 | 2018年 | 达到技术要求 |
| 6 | 恒力石化（大连）炼化 | 2000 | TL-19(H) | 2019年 | 达到技术要求 已再次供剂 |
| 7 | 延长永坪炼油厂 | 45 | TL-18(H) | 2019年 | 达到技术要求 长期供剂 |
| 8 | 海南汉地流体材料公司 | 45（异构） | TL-18(H) | 2020年 | 达到技术要求 正在使用 |
| 9 | 盛虹炼化有限公司 | 2000 | TL-1 8(H) TL-19(H) | 2020年 | 达到技术要求 正在使用 |
| 10 | 广东石化分公司 | 2000 | TL-1 8(H) | 2021年 | 达到技术要求 正在使用 |
| 11 | 恒力石化（大连）炼化 | 2000 | TL-19(H) | 2021年 | 达到技术要求 |
| 12 | 恒逸实业（文莱）公司 | 1000 | TL-1 8(H) | 2022年 | 达到技术要求 正在使用 |
| 13 | 中石化塔河炼化公司 | 300 | TL-1 8(H) | 2022年 | 达到技术要求 正在使用 |
| 14 | 宁夏宝瑞隆石化公司 | 300 | TL-1 8(H) | 2022年 | 达到技术要求 正在使用 |
| 15 | 泉州国亨化学有限公司 |  | 3A分子筛 | 2023年 | 达到技术要求 正在使用 |

七、主要知识产权和标准规范等目录

主要知识产权和标准规范等目录见表1和表2。

表1  专利列表

| 序号 | 专利类别 | 专利名称 | 专利状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 发明专利 | - 一种烃类原料深度净化方法，ZL 202111459000.4 | - 已授权 |
| - 2 | - 发明专利 | - 一种大空速高活性重石脑油脱硫剂及其制备方法，ZL202210219398.2 | - 已授权 |
| - 3 | - 发明专利 | - 一种还原态铜镍吸附催化剂的制备方法和应用，ZL 20231 0972099.0 | - 已授权 |

表2  论文列表

| 序号 | 论文名称 | 发表期刊/会议 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 液相低碳烯烃中羰基硫转化吸收双功能脱硫剂的性能 | 《工业催化》 2021，29（10） | - 李选志 - 曹晓玲 - 潘喜强 |

- 主要完成人情况

主要完成人情况见表3。

表3  主要研制人员名单

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 职务/职称 | 文化程度 （学位） | 工 作 单 位 | 对 成 果 创 造 性 贡 献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张林生 | 男 | 1973. 07 | 经理/高级工程师 | 本科 （学士） | 西安元创化工科技股份有限公司 | 全面负责项目研究工作，协调实验工作进度，制订实验方案，解决项目实施过程中出现的技术问题。 |
| 2 | 李选志 | 男 | 1968. 12 | 主任/正高级工程师 | 本科 （学士） | 西安元创化工科技股份有限公司 | 项目实施过程中负责催化剂的制备、评价和数据处理工作，同时负责项目文案工作。 |
| 3 | 杨文慧 | 男 | 1971. 08 | 书记/工程师 | 研究生 （硕士） | 西安元创化工科技股份有限公司 | 项目实施过程中负责催化剂市场调研和产品试生产工作。 |
| 4 | 丁琪 | 男 | 1972.11 | 总经理/高级工程师 | 研究生 （硕士） | 西安元创化工科技股份有限公司 | 参与项目研究过程中催化剂制备方案制订，负责催化剂产品市场推广工作 |
| 5 | 曹晓玲 | 女 | 1979.03 | 高级工程师 | 硕士研究生 | 西安元创化工科技股份有限公司 | 负责项目分析检测工作，参与项目实验评价工作。 |
| 6 | 李玉洁 | 女 | 1989.12 | 工程师 | 硕士研究生 | 西安元创化工科技股份有限公司 | 参与催化剂样品的制备、评价及分析工作。 |
| 7 | 王瑞 | 女 | 1981.10 | 高级工程师 | 硕士研究生 | 西安元创化工科技股份有限公司 | 参与催化剂样品的制备、评价和样品筛选工作。 |

九、主要完成单位情况及创新推广贡献

西安元创化工科技股份有限公司为国有控股企业，具有雄厚的研究开发和成果转化实力。其科研优势主要体现在煤气化、煤化工、化工催化、环境催化和酚类转化产业链方面。公司拥有先进的科研仪器设备和科研人才队伍，对科研工作的管理和工业化推广应用有着丰富的经验和策略。本项目的创新推广贡献如下：

1.石脑油脱硫剂在生产过程中需要进行还原处理，但该过程产量低，加工费用高，严重影响生产进度和生产成本。元创公司积极与项目组沟通，制订解决方案，并配合项目组人员进行了氧化态/还原态耦合脱硫技术研究开发。开发成功的氧化态/还原态耦合脱硫技术在盛虹石化取得应用，节约还原加工费1650多万元，降低生产成本30%，取得了很好的经济效益。

2. 针对脱硫剂还原时氢消耗量大，危险性高，还原时间长等技术问题，组织科研人员积极探索无氢还原方法，创新性地开发了碳掺烧还原技术，为今后降低还原成本，增加产能提供了新的技术方案

3. 组织相关部门进行了净化剂产品工业试生产工作，并协调生产部、市场部、新产品推广部以及账务部对产品进行成本核算和销售定位，成功地将产品销售到广西石化、浙江石化、大连恒力石化等大型炼油企业，为项目的成果转化起到了关键作用。

十、完成人合作关系说明

本项目以科研团队的形式开展研究工作，项目组依据西安元创化工科技股份有限公司科研管理办法进行了质量策划、人员职责分工，并严格按照科研管理办法开展科研工作。项目组共7人，其中张林生为项目负责人，其它项目人员包括：李选志，杨文慧，丁琪，曹晓玲，李玉洁和王瑞。项目组人员均为西安元创化工科技股份有限公司在编人员，特此说明！