陕西省科学技术进步奖公示信息

（2025年度）

- 项目名称

电石法聚氯乙烯绿色合成与高效减排关键技术开发及工业示范

# 二、提名奖种

陕西省科学技术进步奖

三、提名者及提名意见

提名者：陕西省化工学会

提名意见：

该项目主要开发了三项核心技术，其中无汞催化合成氯乙烯绿色技术，从源头上实现无汞化，消除汞污染；电石渣制氧化钙循环利用技术，实现固废“资源化循环利用”，从源头上减少石灰石资源开采和固废的产生，电石渣治理率达到100%；高盐废水零排放技术，以“化学除硬、以废治废、液-液分离、分质回用”的技术思路，实现了水资源循环利用和废盐的综合利用。三项技术经国家发改委、生态环境部、金涌院士、何鸣元院士、聂祚仁院士、国家节能中心等权威专家和机构评价（鉴定），认为“三项技术创新成果显著，其整体处于国际领先水平”，技术突破性地解决了汞污染、电石渣固废、含盐废水等难题，在固废资源循环利用、节能降碳等领域发挥了重要作用。

神木氯碱依托三项技术，建成了全球首套应用无汞催化技术60万吨/年高性能树脂及配套装置环保创新技术工业化示范项目，运行良好，实现了电石法氯乙烯合成技术无汞化、绿色化突破，解决行业汞污染难题，为我国履行《国际汞公约》和带动氯碱行业绿色可持续发展具有重要的示范引领作用。

三项技术的研发与应用，解决了行业汞污染、电石渣固废、含盐废水等难题，在固废资源循环利用、节能降碳等领域发挥了重要作用，为我国电石-氯碱行业节能减排提供样板。

提名该项目为陕西省科学技术进步奖二等奖。

四、项目简介

聚氯乙烯（PVC）作为五大通用塑料之一，被广泛应用到各个领域，其生产工艺路线主要有电石法和乙烯法。电石法符合我国多煤、贫油、少气的能源结构特点，成为我国PVC生产的主流工艺，产能约占全国聚氯乙烯总产能的80%。目前，电石法PVC使用含汞催化剂作为氯乙烯合成的催化剂，汞消耗量及流失量受到普遍关注。2017年8月16日，《关于汞的水俣公约》正式在我国生效，公约中明确禁止新建氯乙烯单体生产工艺使用汞、汞化合物作为催化剂或使用含汞催化剂。《水俣公约》的正式生效，直接关系到电石法PVC的生存与发展。

基于此，陕西金泰化学神木氯碱有限公司（以下简称“神木氯碱”）开发电石法聚氯乙烯绿色低碳创新技术，系统解决行业废水、废渣及汞污染难题，实现资源循环利用，促进行业可持续发展。在集成采用国内外最先进技术基础上，项目具有核心技术优势：一是应用无汞催化合成氯乙烯绿色技术，从源头上实现无汞化，消除汞污染；二是针对强碱性，杂质离子富集的电石水解产生的工业固废电石渣，创新开发电石渣制氧化钙循环利用技术，耦合石灰（氧化钙）-电石-PVC全产业链节能减排，实现固废“资源化循环利用”，从源头上减少资源利用和固废的产生，电石渣治理率达到100%；三是针对氯碱高盐废水处理问题，提出了“化学除硬、以废治废、液-液分离、分质回用”的技术思路，创新开发了“电石渣浆深度处理含盐废水零排放”技术，其中高盐废水处理后的达标浓水回用于电解用于生产烧碱，实现了水资源循环利用和废盐的综合利用。

项目具有突出的环保、节能、减排、智能综合优势：“三废”处理技术整体达到国内领先水平，单位产品新鲜水耗达到清洁生产一级指标；三项技术整体应用后与传统的石灰石-石灰-电石-PVC产业相比，吨PVC能耗降低6.4%，节能量为73.04kgce/tPVC，吨PVC二氧化碳减排27%，减碳量为1.0097t/tPVC，节约石灰石量为2.428t石灰石/tPVC，节能减碳效果十分显著。

神木氯碱在神木锦界工业园区投资76.6亿元采用三项核心技术建设全球首套应用无汞催化技术60万吨/年高性能树脂及配套装置环保创新技术工业化示范项目，突破性地解决了汞污染、电石渣固废、含盐废水等难题，在固废资源循环利用、节能降碳等领域发挥了重要作用，将为我国电石-氯碱行业节能减排及数字化建设提供样板。

五、客观评价

该项目研究材料和成果，委托国家科学技术委员会一级科技查新咨询单位机械工业信息研究院开展了查新工作，对本研究主要技术做了如下客观评价：

（1）陕西金泰化学神木氯碱有限公司以2018年启动的“60万吨/年高性能树脂及配套装置环保创新技术工业化示范项目”为契机，研究开发“60万吨/年无汞催化合成氯乙烯工业示范装置”，为全球首套全部采用无汞触媒合成氯乙烯工业化项目，项目在设计中全部采用金基无汞催化剂技术生产高性能树脂，应用多项创新技术，体现出对传统工艺的重大技术革新，作为国内首套实现无汞催化技术规模化、工业化应用的示范装置，使电石法氯乙烯彻底摆脱汞的困扰，实现电石法无汞化合成氯乙烯，推进氯碱行业绿色发展，加快我国履行汞公约的步伐，具有重大意义。

神木氯碱建设的60万吨/年高性能树脂及配套装置环保创新技术工业化示范项目，在无汞催化剂工业化应用方面创新研究了多项技术，解决了VCM生产过程中金基无汞催化反应控温难、催化剂用量大效率低、生产成本高、空速提升慢、催化剂漏料、转化器出口零号样分析数据多分析频次大等突出问题，对我国实现无汞催化剂替代具有重大借鉴意义。据第三方节能减排评估报告，与传统的低汞催化生产氯乙烯相比，单位产品节能量0.05704tce/tPVC，单位产品CO2减排量达到0.158t/tPVC，节能降碳效果明显。

（2）电石渣制活性氧化钙技术：电石渣制成氧化钙再成型用于电石生产的循环利用技术，通过大量的工业化试验验证，其化学组成、活性度、机械性能等质量指标满足电石用生石灰的要求，可替代石灰窑烧制石灰，减少了电石用高品质石灰石资源的开采，且焙烧过程无碳排放。神木氯碱在国内电石渣利用小试、中试研究的基础上，建成了国内首台（套）“70万吨/年循环利用电石渣制备活性氧化钙技术工业化装置”，对电石渣除杂精制、活化焙烧、球团成型等技术进行了深入的开发研究，并在大型密闭电石炉中开展较大比例掺加电石渣基活性氧化钙球团的工业化应用，技术创新性强，属国内首创、整体技术处于国际先进水平。

电石渣制氧化钙循环利用技术可显著降低电石生产碳排放。据第三方节能减排评价报告，该技术与传统的以石灰石煅烧生石灰用于电石生产工艺相比，吨电石二氧化碳减排40%、减碳量为0.812tCO2/tPVC、节约石灰石量为2.428t石灰石/tPVC，节约资源及减碳效果十分显著。电石渣制氧化钙循环利用技术的研发与应用已为我国电石渣资源化、规模化高值利用提供了样板，解决了电石生产上游原料高品质石灰石资源紧缺、下游乙炔制备产生大量固废电石渣处理的难题，是电石行业绿色可持续发展的关键核心技术。

（3）高盐废水处理零排放技术：利用电石渣作为高盐废水处理除硬剂，以废治废、液液分离、分质回用为思路，开发了废渣利用、化学除硬、沉降分离、双膜处理、分质回用处理高盐废水集成技术，实现对反渗透膜法处理后的高盐废水初度处理和分质回收利用，创新性强。本项目含盐废水的装置处理能力为800m3/h，项目稳定运行后每年可减少含盐废水排放128万立方米，节约生产水128万立方米/年，按照当地生产水供应价格计算，年仅节约生产水成本832万元，该技术国际领先，项目应用属国内氯碱行业首创，整体技术达到国内领先水平。

六、应用情况

本项目开发了“无汞催化合成氯乙烯技术”、“电石渣制氧化钙循环利用技术”及“高盐废水零排放技术”等三项核心技术，已在神木氯碱、陕西金泰氯碱化工有限公司（以下简称“金泰氯碱”）应用。

神木氯碱应用三项技术建成的“60万吨/年高性能树脂及配套装置环保创新技术工业化示范项目”，主要建设了60万吨/年烧碱装置、60万吨/年电石法高性能树脂装置、70万吨/年循环利用电石渣制备活性氧化钙装置等配套建设辅助及公用工程。该项目经中国石化联合会鉴定：“全球首套全部采用无汞触媒合成氯乙烯工业化项目，具有重大示范意义，同意该项目为电石法聚氯乙烯行业无汞化示范项目”。项目应用无汞催化合成氯乙烯技术，初次无汞催化剂生产氯乙烯乙炔转化率达99%，选择性高于99.5%，初次装填无汞催化剂在空速30h-1的条件下，连续使用远超过8000小时；应用电石渣制氧化钙循环利用技术，已实现30%“钙循环”，实现100%全资源利用；应用高盐废水零排放技术，分出的清水已全部回收用于工业循环水补水，分出的反渗透高浓度氯化物浓水，直接用于烧碱装置化盐使用。

金泰氯碱应用三项技术建设了1万吨/年无汞催化合成氯乙烯项目，并实现全厂废水零排放，应用的无汞催化剂生产氯乙烯乙炔转化率达99%，选择性高于99.5%，使用寿命远超过8000小时，同时，全厂废水已全部回收用于工业循环水补水，分出的反渗透高浓度氯化物浓水，直接用于烧碱化盐装置。

截至2025年8月底，神木氯碱累计生产聚氯乙烯34.58万吨，烧碱39.62万吨，实现营业收入232188万元，其中，2024年PVC11.05万吨，烧碱16.11万吨，营收76860万元，2025年1-8月PVC23.53万吨，烧碱23.51万吨，营收155328万元。

金泰氯碱自2019年应用以来，累计生产聚氯乙烯7万吨，实现营业收入40492.02万元，取得了显著的经济和社会效益：

主要应用单位情况表

| 序号 | 单位 名称 | 应用 技术 | 应用对象及规模 | 应用 起止时间 | 单位 联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陕西金泰化学神木氯碱有限公司 | “无汞催化合成氯乙烯技术” “电石渣制氧化钙循环利用技术” “高盐废水零排放技术” | 技术应用于“60万吨/年高性能树脂及配套装置环保创新技术工业化示范项目”，年产60万吨/年烧碱、60万吨/年高性能树脂、70万吨/年活性氧化钙。应用效果良好，突破性的解决了汞污染、电石渣固废、含盐废水等难题。 | 2018.8.17- 2025.9.12 | 李超帅15829325902 |
| 2 | 陕西金泰氯碱化工有限公司 | “无汞催化合成氯乙烯技术” “高盐废水零排放技术” | 技术在金泰氯碱已应用多年，运行效果良好，实现了1万吨/年无汞催化合成氯乙烯和全厂废水零排放。 | 2019.7- 2025.9.12 | 孟宪忠 18091232866 |

七、主要知识产权和标准规范等目录

| 序号 | 知识产权类别 | 知识产权具体名称 | 国家 (地区) | 授权号 | 授权 日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发明专利 | 一种电石渣碳化煅烧制氧化钙工艺及系统 | 中国 | ZL202410257984.5 | 2024.08 | 7254914 | 陕西金泰化学科技集团有限公司 | 席引尚;范洪喜;赵驰峰;慕宏祥;姬凯旋;王炜;赵鹏涛；赵永远;李习文;刘菁;朱云龙;楚永红;张雪华;范文进 |
| 2 | 发明专利 | 一种乙炔法生产氯乙烯的流化床系统 | 中国 | ZL202110727880.2 | 2024.10 | 7424728 | 中国成达工程有限公司 | 梁建平；赵雯婷；王亚林；谭海军；王凯悦；徐笑颜；丁一；陈仕伟；宋尧；李碧仙 |
| 3 | 发明专利 | 一种对含HCl气体进行处理并副产高浓度盐酸的工艺及装置 | 中国 | ZL202011317020.3 | 2024.07 | 7231162 | 中国成达工程有限公司 | 王凯悦；黄泽茂；梁建平；谭海军；李育亮；王亚林；彭斌；王莉；宋尧；沈结 |
| 4 | 实用新型专利 | 滚筒式活性炭催化剂混合装置 | 中国 | ZL202420103554.3 | 2024.09 | 21625495 | 陕西金泰化学神木氯碱有限公司 | 孟宪忠;张力;席引尚;赵驰峰;王飞 |
| 5 | 实用新型专利 | 多流路气体采样系统 | 中国 | ZL202322647855.0 | 2024.04 | 20811508 | 陕西金泰化学神木氯碱有限公司 | 周富;何欢欢;郭伟;刘菁;张力 |
| 6 | 论文 | 无汞催化合成氯乙烯工业化试验装置运行总结 | 中国 | 聚氯乙烯，2024（02） | 2024.02 | 1009-7937(2024)02-0008-05 | 陕西金泰化学神木氯碱有限公司 | 张力；张军锋；王飞,；马三雷 |
| 7 | 论文 | 电石渣制氧化钙循环利用技术研究与应用 | 中国 | 2024年全国聚氯乙烯技术年会论文 | 2024.08 | 206-212 | 陕西金泰化学神木氯碱有限公司 | 刘菁；王记孝；赵驰峰 |
| 8 | 论文 | 电石渣生产活性氧化钙工业化技术研究 | 中国 | 2019年全国氯碱行业环保年会论文[C] | 2019.03 | 107-110 | 陕西金泰氯碱化工有限公司 | 席引尚；刘菁 |
| 9 | 团体标准 | 电石法聚氯乙烯无汞触媒应用评测技术要求 | 中国 | 中国氯碱工业协会 | 2024.02 | T/CCASC6009-2024 | 陕西金泰化学神木氯碱有限公司 | 席引尚；张军锋；赵驰峰；张力 |
| 10 | 团体标准 | 氯乙烯合成用金基无汞催化剂金含量的测定 | 中国 | 中国氯碱工业协会 | 2024.12 | T/CCASC 0045-2024 | 陕西金泰化学神木氯碱有限公司 | 霍中德；刘菁 |

八、主要完成人情况

| 序号 | 完成人 | 行政职务 | 技术职称 | 工作单位 | 完成单位 | 对本项目的贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高万升 | 党委书记、董事长 | 正高级工程师 | 陕西金泰化学科技集团有限公司、陕西金泰化学神木氯碱有限公司、陕西金泰氯碱化工有限公司 | 陕西金泰化学神木氯碱有限公司 | 牵头实施“60万吨/年高性能树脂及配套装置环保创新技术工业化示范项目”项目，负责项目决策、协调、技术方案论证，主持项目全过程试验过程、试验装置建设、大工业化装置运行及改进等工作。 |
| 2 | 王航舟 | 党委副书记、总经理 | 高级工程师 | 陕西金泰化学神木氯碱有限公司 | 陕西金泰化学神木氯碱有限公司 | 参与“60万吨/年高性能树脂及配套装置环保创新技术工业化示范项目”项目建设，负责项目决策、协调、技术方案论证，“无汞催化合成氯乙烯工艺技术”“电石渣制备活性氧化钙技术”“废水零排放技术”三项技术课题副组长，参与项目小试、中试以及工业化装置建设和运行等工作。 |
| 3 | 张军锋 | 副总经理 | 高级工程师 | 陕西金泰化学科技集团有限公司 | 陕西金泰化学神木氯碱有限公司 | 协调组织“60万吨/年高性能树脂及配套装置环保创新技术工业化示范项目”建设，负责项目决策、协调、技术方案论证，参与项目试验装置建设、大工业化装置建设及运行等工作。 |
| 4 | 霍中德 | 副总经理 | 正高级工程师 | 陕西金泰化学科技集团有限公司 | 陕西金泰化学神木氯碱有限公司 | 参与“60万吨/年高性能树脂及配套装置环保创新技术工业化示范”项目建设，负责项目决策、技术方案论证，参与技术工业化应用开发。 |
| 5 | 孟宪忠 | 副部长 | 工程师 | 陕西金泰化学神木氯碱有限公司 | 陕西金泰化学神木氯碱有限公司 | 参与和主导了“无汞催化合成氯乙烯工艺技术”“电石渣制备活性氧化钙技术”“废水零排放技术”三项技术的设备设计选型、优化、安装和调试等相关工作。其中对转化器设计与优化了进出口多进多出、转化器下部承载催化剂机械装置，对装卸催化剂设计了一套多台专用机械有效的提高整个装卸效率，多项专用机械正在申报技术专利。电石渣固有的特性难以分离和输送，在选型时选用了离心机脱水试验后脱水效果明显并且自动化程度高:电石渣输送装置外出考察后选用了刮板输送机:电石装卸选用并优化了一种卸料器设备，不但能有效下料而且可定量定时。 |
| 6 | 张力 | 副主任 | 工程师 | 陕西金泰化学神木氯碱有限公司 | 陕西金泰化学神木氯碱有限公司 | 主要负责“无汞催化合成氯乙烯工艺技术”废水零排放技术”的工艺设计，技术研发，试验装置的建设和调试运行、数据的收集与分析、总结等各项工作。 |
| 7 | 刘菁 | 副部长 | 工程师 | 陕西金泰化学神木氯碱有限公司 | 陕西金泰化学神木氯碱有限公司 | 主要负责电石渣制氧化钙循环利用技术项目的开发、设计、试验装置的建设和实验装置的调试运行、数据的收集与分析、总结等各项工作。 |
| 8 | 王凯悦 | 副主任 | 工程师 | 中国成达工程有限公司 | 中国成达工程有限公司 | 参与氯乙烯无汞触媒的流程开发、设计及实施验证。通过对无汞催化剂的特性研究，制定了合理的工艺方案，并通过对反应热点的控制，保障催化剂的稳定运行。 |
| 9 | 曾永康 | 董事长 | 正高级工程师 | 西安凯立新材料股份有限公司 | 西安凯立新材料股份有限公司 | 组织开展相关催化剂的设计与制备、催化剂放大生产、生产工艺设计与优化等，参与工业侧线的运行研究、组织实施工业应用等。 |
| 10 | 刘人滔 | 副主任 | 高级工程师 | 中国成达工程有限公司 | 中国成达工程有限公司 | 在项目实施期间参与电石渣制备氧化钙资源化利用技术、大型电石乙炔技术的工艺和主要设备开发和设计等。 |

九、主要完成单位情况及创新推广贡献

| 排序 | 完成单位 | 对本项目的贡献 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 陕西金泰化学神木氯碱有限公司 | 陕西金泰化学神木氯碱有限公司作为第一完成单位，深入开发研究“无汞催化合成氯乙烯技术”、“电石渣制氧化钙循环利用技术”及“高盐废水零排放技术”等三项技术，开发了三项技术的新工艺、新装备，涵盖了技术方案研究，小试、中试、万吨级试验，编制工艺包，大规模工程化开发以及首套大规模应用装置建设、投产运营等全过程。对于三项技术在技术系统开发、工程设计优化、运行操作与管理、智能化管控等方面完成大量的技术创新，积累了丰富的经验，并验证了无汞催化剂工业应用合成氯乙烯、电石渣制氧化钙循环利用含盐废水深度处理实现零排放的技术经济性，突破性的解决了氯碱行业汞污染、电石渣固废、含盐废水等难题，体现出对传统工艺的重大技术革新，在固废资源循环利用、节能降碳等领域发挥了重要作用，将为我国电石-氯碱行业节能减排提供样板，形成石灰石为原料生产电石再深加工生产聚氯乙烯的产业链绿色低碳可持续发展的系列关键核心技术。 |
| 2 | 中国成达工程有限公司 | 中国成达工程有限公司在项目工业化开发过程中，配置技术专家和相关工程技术人员 参与技术开发方案制定、修改、评审及验收工作。利用承接工程项目机会和行业影响力推广应用科技成果，协调解决科技成果应用过程中的技术问题，总结并协调持续提升科技成果，推广应用。 |
| 3 | 西安凯立新材料股份有限公司 | 西安凯立新材料股份有限公司在催化剂的小试研究、中试放大、工业应用等方面，以及技术支持和人员配备等方面给予了大力支持，确保项目顺利实施，主要贡献如下： (1)在项目实施过程中，针对本项目相关技术的研究、中试、放大试验和工业化生产，进行了催化剂方案的优化设计与生产设备改造；为催化剂的工业生产提供了重要支撑，为项目的示范推广应用提供了技术支撑； (2)在项目实施过程中，协助进行工业侧线的气体纯化和加热系统的改进提供建设性的建议； (3)在项目实施过程中，优化了相关工艺技术路线和工业操作参数，为产品的工业化生产提供了可靠的质量保障。 |
| 4 | 陕西金泰氯碱化工有限公司 | 陕西金泰氯碱化工有限公司在三项技术的小试研究、中试放大、工业应用等方面给予人员、技术支持，开展了三项技术的原理性验证，中试运行，为三项技术的工业应用提供了重要技术支撑。 |

十、完成人合作关系说明

（1）第五完成人孟宪忠、第六完成人张力合作申请发明专利（主要知识产权目录中第2条）

（2）第六完成人张力、第七完成人刘菁合作申请发明专利（主要知识产权目录中第3条）

（3）第三完成人张军锋、第六完成人张力合作申请发表论文（主要知识产权目录中第6条）

（4）第三完成人张军锋、第六完成人张力合作申请发表团体标准（主要知识产权目录中第9条）

（5）第四完成人霍中德、第七完成人刘菁合作申请发表团体标准（主要知识产权目录中第10条）